- PILHAN GANDA

- Apabila terjadi kesalahan setting IP Address, yaitu tidak bisa ping ke gateway, solusi yang harus dilakukan adalah ….

- ganti perangkat

- restart perangkat

- setting ulang gateway

- setting ulang IP Address

- setting ulang DNS server

- Perangkat yang berguna untuk mengecek kabel jaringan, mengetahui kabel jaringan masih bagus atau sudah ada yang putus disebut ….

- kabel putus

- kabel short

- kabel terbuka

- konektor longgar

- tester jaringan

- Berikut ini yang bukan merupakan metode keamanan untuk Access Point adalah ….

- MACfiltering

- WEP

- WPA

- EAP

- IEEE

- Jenis kabel yang terbuat dari serat kaca dengan teknologi canggih dan mempunyai kecepatan transfer data yang lebih cepat daripada kabel biasa adalah ….

- NYM

- NYA

- STP

- fiber optic

- NYAF

- Berikut ini yang termasuk karakteristik serat optic adalah ….

- berat

- keras

- kapasitas rendah

- mudah berkarat

- ukuran kecil

- Fiber optic adalah suatu filament (serabut) yang terbuat dari kaca, berdiameter sebesar rambut manusia, yang merupakan pemendu gelombang cahaya yang terdiri dari core dan cladding yang mampu menyalurkan informasi dalam bentuk cahaya, dimana diameter inti (core) harus …. dibandingkan diameter cladding (lapisan inti)

- lebih besar

- lebih kecil

- sama besar

- sama kecil

- sama dengan

- Fiber optic adalah suatu materi, filament, ataupun bahan yang terbuat dari glass atau serat kaca yang berdiameter lebih kurang ….

- 100 micrometer

- 110 micrometer

- 120 micrometer

- 130 micrometer

- 140 micrometer

- Reliabilitas dari serat optic dapat ditentukan dengan satuan ….

- bps (bit per second)

- mbps (megabyte per second)

- kbps (kilobyte per second)

- dB (decibel)

- BER (bit error rate)

- Kumpulan komputer dan sumber daya jaringan yang terhubung melalui jaringan wilayah geografis yang luas adalah ….

- PAN

- LAN

- MAN

- WAN

- Intranet

- Diketahui IP komputer 192.168.100.1, NetID dan HostID komputer tersebut adalah ….

- NetID 192 , HostID 168.100.1

- NetID 192.168 , HostID 100.1

- NetID 192.168.100 , HostID 1

- NetID 192.168.100.1 , HostID 0

- NetID 168.100.1 , HostID 192

- Kabel UTP menggunakan jenis konektor ….

- serial

- RJ45

- RJ11

- ST

- SC

- Teknologi yang menggunakan dua piranti untuk bertukar data tanpa media kabel disebut dengan ….

- wire network

- wireless

- network computer

- topologi jaringan

- protocol jaringan

- Sebuah benda dapat bergetar sebanyak 3.250 kali dalam waktu 25 sekon. Frekuensi getaran benda tersebut adalah ….

- 0,03 Hz

- 0,007 Hz

- 0,25 Hz

- 115 Hz

- 130 Hz

- Alat yang digunakan untuk mengirim, menerima, memperkuat sinyal wireless untuk melakukan koneksi point to point, atau point to multipoint dalam bentuk antenna adalah ….

- antenna yagi

- antenna grid

- antenna parabolic

- antenna omnidirectional

- antenna television

- Proses yang dilakukan untuk mengembalikan keadaan sistem kembali pada keadaan semula, keadaan terakhir pada saat operasional adalah ….

- backup

- restore

- recycle

- rekondisi

- remember

- Mendiagnosis permaslahan perangkat yang tersambung jaringan luas atau wireless merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh ….

- administrator jaringan

- user

- programmer

- provider

- operator jaringan

- Sumber cahaya yang digunakan oleh jenis kabel multi mode adalah ….

- laser

- infra merah

- LED

- bohlam

- bluetooth

- Kabel fiber optic yang digunakan untuk kebutuhan panjang yang terbatas dalam menghubungkan 2 titik terminasi jaringan kabel optic, disebut ….

- singlemode

- multimode

- patch cord

- single fiber

- multi fiber

- Identifikasi yang digunakan dalam Corning Cable System pada fiber optic menggunakan standar ….

- IEEE 802-3

- IEEE 802.11

- EIA/TIA-598

- TIA/EIA 568A

- 10 Base T

- Sesuai dengan standard Optical Fiber Cable Color yang dipakai secara internasional digunakan … warna.

- 8

- 10

- 12

- 16

- 32

- Apabila urutan core ke-89, apa warna tube dan warna core?

- hitam dan abu-abu

- hitam dan pink

- hitam dan kuning

- abu-abu dan hijau

- orange dan violet

- Gambar berikut merupakan jenis konektor fiber optic ….

- FC

- SC

- ST

- Biconic

- D4

- Bagian dari fusion splicer yang berfungsi untuk melebur dalam proses penyambungan, disebut ….

- v-groove

- micro positioned

- sensor

- elektroda

- core

- Perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama!

Perkiraan nilai sambungan dan tampilan luar pada titik sambungan menunjukan baik jeleknya kualitas sambungan. Gambar di atas merupakan kualitas sambungan yang terdapat ….

- gelembung

- bayangan hitam

- garis tebal

- garis tipis

- garis miring

- Penyambungan bisa saja tidak utuh, karena tidak mengikuti prosedur penyambungan yang benar. Bila hal ini terjadi maka proses penyambungan harus diulangi lagi, sehingga mendekati redaman yang sekecil-kecilya, yaitu …

- 0,02 dB

- 0,2 dB

- 2 dB

- 20 dB

- 200 dB

- Gambar berikut ini merupakan kegagalan pemotongan fiber optic yang disebut dengan istilah ….

- chip

- lip

- los

- line

- incline

- Crack atau retakan pada serat optic dapat menyebabkan loss refleksi. Hal-hal berikut yang bukan penyebab serat optic retak adalah ….

- crush

- bending radius

- impact

- vibrasi

- ports tidak di enabled

- Pada saat splicing pastikan loss yang dihasilkan seminimal mungkin, atau mencapai RX sensitivity yang direkomendasikan yaitu ….

- -20 s.d -22 dB

- -22 s.d -24 dB

- -24 s.d -26 dB

- 20 s.d 22 dB

- 22 s.d 24 dB

- Sejalan dengan penggunaan fiber optic yang semakin meluas, perlu adanya sistem monitoring yang mampu mendeteksi …. pada kabel.

- bending

- coating

- cladding

- core

- loss tube

- Berikut ini yang bukan caranya mengatasi gangguan jalur kabel fiber optic adalah ….

- disperse

- patroli jaringan

- pemeliharaan rutin dan potong-potong

- pengukuran spare kabel

- perbaikan spare core

- Serat optic pada dasarnya menjadi dua lapisan penting yaitu?

- Core dan pladding

- Pladding dan karet

- Core dan inti core

- inti core dan pladding

- inti core dan tembaga

- Generasi serat optic di tahun 2021 berhasil menyediakan bandwith 101 TBPS pada serat tunggal (single core) mempunyai 370 channel dengan mendukung kecepatan mencapai?

- 280 GBPS

- 400 GBPS

- 100 GBPS

- 273 GBPS

- 300 GBPS

- Dalam penyediaan layanan broadcast,terdapat 3 elemen penting yang harus diperhatikan oleh para penyedia jasa telekomunikasi,yaitu…

- CPE,Contact,dan Content

- CPE,Content dan Connectivity

- CPE,Connectivity,dan Contact

- CPE,Community,dan Contact

- CPE,Content,dan Community

- Lapisan tengah tengah kabel fiber optic disebut

- core

- cladding

- coating

- LAN

- outer

- Teknologi akses fiber optic yang terdiri dari komponen berupa optical line terminal(OLT) optical network unit (ONU) dan splitter,merupakan arsitektur dari…

- pont to point

- point to multipoint

- passive optical network

- active optical network

- multipoint to multipoint

- Pelapis terluar yang membungkus elemen Strength member dari gangguan fisik secara langsung biasa disebut dengan…

- Core

- Cladding

- Coating

- Outer jacket

- Strength member

- Proses penyebaran pulsa cahaya saat bergerak melalui core serat optic disebut…

- Chromatic dispersion

- interference

- Attenuation

- Intrinsic Attenuation

- Extrinsic Attenuation

- Perangkat pasif yang berfungsi sebagai penghubung antara kabel fo dengan perangkat aktif adalah…

- Patch Cord

- Fiber Outlet

- ODP

- Konektor

- Splitter

- Berapa ukuran diameter core

- 40µm sampai 200µm

- 1µm sampai 20µm

- 20µm sampai 100µm

- 2µm sampai 50µm

- 50µm sampai 100µm

- Jenis fiber optic yang memiliki fiber tunggal dengan diameter antara

- 8,1 – 10 mikron

- 8,2 – 10 mikron

- 8,3 – 10 mikron

- 8,4 – 10 mikron

- 8,5 – 10 mikron

- Pada tahun berapakah metode pencahayaan melaui tabung diimplementasikan pada pencahayaan televise

- 1920

- 1919

- 1921

- 1922.

- 1923

- Kotak kecil yang dapat dipasang di tiang atau di dinding dan digunakan untuk kabel dalam jumlah kecil dinamakan…

- ODP closure

- ODP pedestal

- join box

- ODP Pole

- OTB (optical termination box)

- Alat yang berfungsi memotong core yang kulit kabel optiknya sudah dikupas adalah?

- fungsi spicer

- stripper

- cleaver tool

- otdr

- opm

- Salah satu alat yang berguna untuk mendistribusikan jaringan optik adalah..

- OTB

- Fiber outlet

- konektor

- Fiber Optik

- Modem

- spliter dengan kabel berjenis multi-mode dapat beroperasi dengan baik pada ukuran panjang gelombang yaitu…

- 1.310nm

- 1.340nm

- 1.550nm

- 1.625nm

- 1.650nm

- kotak splitter dapat tersambung dengan kabel FO jika berdiameter?

- 1 mm atau 2 mm

- 2 mm atau 3 mm

- 3 mm atau 4 mm

- 4 mm atau 5 mm

- 5 mm atau 6 mm

- Komponen yang digunakan untuk instalasi modem pada perangkat pelangan yang digunakan untuk akses internet yang berfungsi sebagai pemisah atau penduplikasikan frekuensi yang membawa informasi baik itu voice atau data.

- Konektor

- Kabel utp

- Splitter

- Telepon

- Server

- Dalam teknologi Gelombang mikro manakah yang berperan sebagai media transisi?

- Kabel Koaksial

- Waveguide

- Kabel Fiber Optic

- Bukan dari salah satu diatas

- RJ 45

- Sebuah fiber optic berfungsi sebagai….

- Single ridged waveguide

- Rectangular ridge waveguide

- Cylindrical ridge waveguide

- Transmitter

- Bukan dari salah satu diatas

- Jenis-jenis kabel jaringan Fiber optic adalah….

- Single mode dan Multi mode

- Single mode dan HUB mode

- WAN dan LAN

- Multi mode dan switch mode

- Router dan switch

- Perhatikan urut-urutan langkah kerja berikut!

  - Stripping

  - Removal of primary coating

  - Cutting of fiber

  - Splicing

  - Reinforcement

Urut-urutan penyambungan serat optik yang benar adalah…

- 1-2-3-4-5

- 1-3-2-4-5

- 1-4-5-3-2

- 5-4-3-2-1

- 1-2-3-5-4

- Bahan yang digunakan untuk membersihkan serat kabel optic adalah…

- Lupsticat cutter

- Fiber Cutter

- Alkohol 60%

- Fiber Stripper

- Fiber Cleaver

- Diantara berikut yang termasuk 5 jenis prinsip dan karakteristik utama penggunaan OTDR dalam pengujian kabel FO antaralain...

- Ware Length

- MFD Mismatch

- Combustion

- Core Angel

- GPON

- Kemampuan perangkat pasif optik dalam mentransmisikan data dengan dukungan kecepatan mencapai 1,2 Gbps(upstream) dan 2,4 Gbps(downstream), merupakan karakteristik dari teknologi...

- PON

- BPON

- EPON

- GPON

- GEPON

- Patch Cord juga disebut dengan interconnect style cabling, terdapat  tiga jenis patch cord yang dapat anda gunakan dalam jaringan FO , salah satunya adalah...

- Simplex Fiber Optic Patch Cord

- Duplex Fiber Optic Patch Cord

- Single Mode Fiber Optic Patch Cable

- Ribbon Fan-out cable assembly

- Optical Network Terminal

- ODF adalah frame atau rak yang berfungsi sebagai…?

- Pusat terminasi serat optik dari arah luar (feeder)

- Ujung terminasi kabel feeder

- Mengoneksi ke kabel distribusi

- Tempat splitter membagi sinyal cahaya ke beberapa fiber optic

- Penampung kabel feeder

- Perangkat yang berfungsi sebagai penghubung antara ODF ke OLT adalah…

- ODC

- Patch Cord

- Kabel fiber optic

- Stipper

- OPM

- OTP merupakan ujung terminasi dari sisi terluar kabel drop merupakan penjelasan dari….

- segmen 1/c

- Segmen 2/b

- Segmen 3/c

- segmen 4/d

- Segmen 4/a

- Dalam penempatan segmen 3/c, kabel drop akan dikemas dan di proteksi dengan duct atau microduct melalui….

- tiang besi

- Ont

- Gpon

- Patc core

- Ant

- Jenis warna serat pada urutan keempat dalam kabel multi mode adalah….

- Biru

- Hijau

- Oranye

- Cokelat

- Kuning

- Pada kabel multi-mode tipe UPC dengan spesifikasi OM1 62,5/235 akan ditandai dengan penggunaan konektor berwarna….

- Biru

- Hitam

- Oranye

- Krem/abu-abu

- Ungu

- ESSAY

- Sebutkan jenis-jenis kabel jaringan!

- Coaxial

- UTP

- Fiber Optik

- UDP

- Sebutkan 3 gangguan pada penggunaan jaringan nirkabel !

- Noise

- Virtual Loss

- Interferensi

- Lengkapi gambar struktur kabel Fiber optic berikut ini!

      - Core

      - Cladding

      - Catting

- Sebutkan 3 gangguan pada jalur kabel fiber optic!

- Serat optic putus

- Crak

- Perembasan air

- Sebutkan jenis-jenis antenna beserta polarisasinya!

|		Nama 		|   Polarisasinya   |

- Omni Directional		| Tegak lurus ke atas

- Grid			| Fokus titik tertentu

- Parabolik			| Vertikal

- Sectoral			| Horizontal

- Sebutkan elemen dari OLT (Optical Line Termination)!

- CPU(Central Processing Unit)

- Passive optical network cards

- GWR(Gateway Router)

- VGW(Voice Gateway)

- Sebutkan 2 jenis karakteristik kabel fiber optic !

- Kecepatan transfer data tinggi

- Mampu beroperasi untuk jarak jauh

- Sebutkan 3 perangkat aktif yang terdapat pada fiber optic!

- Switch

- Converter

- ONT(Optical Network Unit)

- Alat yang digunakan untuk menguji, menganalisis, dan mengevaluasi daya hantar signal cahaya pada core serat optic pada domain waktu tetentu disebut...

- OTDR(Optical Time Domain Reflectometer)

- Sebuah evaluasi perbaikan standar broadband PON atau dikenal dengan istilah BPON adalah pengertian dari...

- GPON(Gigabit Passive Optical Network)

- Baik dalam instalasi jaringan berbasis kabel FO maupun ketika melakukan perawatan adalah fitur kemampuan pengukuran jarak kabel yang sedang di analisis berikut merupakan penjelasan dari...

- Dynamic Range

- Apa perbedaan antara cara pengujian kabel FO dan OPM ?

- Jika menggunakan OPM  untuk menguji daya optic yang diterima.

- Jika menggunakan OTDR bisa menguji paket yang loss dan menguji reflection.

- Jelaskan fungsi cover pada komponen cleaver?

- Melindungi pisau cleaver dari debu

- Menajaga kebersihan serat optic

- Menjegah dari luka akibat pisau cleaver

- sebutkan 5 fitur yang tersedia dalam splicer?

- Auto Focus

- Auto Splice

- Auto Heating

- Auto Memory

- Auto Configuration